FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

E3 – Prototipo Hardware Inicial y Primeras Métricas

Sistema Multizona de Monitoreo Térmico y Seguridad para

Almacenamiento de Alimentos en Entornos Gastronómicos

ASIGNATURA:

SISTEMAS DIGITALES Y ARQUITECTURA DE COMPUTADORAS

Estudiantes:

Camargo Arias, Percy Junior

Castillo Morote, Miguel Angel

Dongo Villarreal, Piero Kotaro

De la Cruz Inga, Yerald Richard

Aula:

LAB-1

DOCENTE:

Villafuerte Barreto, Hernan

LIMA, PERÚ

2026-1

1. Documento de Montaje y Diagrama de Conexiones Actualizado

El prototipo físico fue ensamblado sobre una protoboard de 830 puntos. Los componentes principales se distribuyeron en tres áreas funcionales: zona de sensores (DS18B20 x2, DHT22, HC-SR501), zona de procesamiento central (Arduino Mega 2560) y zona de actuadores/visualización (LCD 20x4 + I2C, LED RGB, buzzer pasivo). La resistencia de pull-up de 4.7 kΩ para el bus 1-Wire se ubicó junto al primer DS18B20.

[Nota: Insertar fotos del prototipo físico con componentes etiquetados — pendiente de captura en laboratorio]

Diagrama de conexiones actualizado (pines asignados):

| Pin Arduino | Componente | Función | Protocolo |
| --- | --- | --- | --- |
| D2 | HC-SR501 (PIR) | Detección de movimiento | INT0 (interrupción externa) |
| D4 | DS18B20 #1 y #2 | Temperatura zonas 1 y 2 | 1-Wire (pull-up 4.7 kΩ) |
| D5 | DHT22 | Temp./Humedad zona 3 | Single-bus 40 bits |
| D9 | Buzzer pasivo | Alerta sonora diferenciada | PWM – Timer3 |
| D10–D13 | LED RGB | Indicación visual de estado FSM | GPIO Digital |
| SDA / SCL | PCF8574 (LCD I2C) | Display 20x4 | I2C / TWI 100 kHz |

2. Informe de Recursos: Flash, RAM y GPIO

El reporte del compilador avr-gcc (Arduino IDE 2.3.2) para la compilación del firmware completo arrojó los siguientes resultados (datos simulados representativos):

Sketch uses 34,218 bytes (13%) of program storage space. Max is 253,952 bytes.

Global variables use 1,142 bytes (13%) of dynamic memory, leaving 7,050 bytes for local variables. Max is 8,192 bytes.

| Recurso | Capacidad Total | Usado | % Uso | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Flash (Memoria de programa) | 253,952 bytes (256 KB) | 34,218 bytes | 13 % | ✓ OK |
| SRAM (Variables globales) | 8,192 bytes (8 KB) | 1,142 bytes | 13 % | ✓ OK |
| Buffer circular (SRAM dinámica) | 7,050 bytes disponibles | 480 bytes (30 muestras) | 6.8 % | ✓ OK |
| Pines GPIO asignados | 54 GPIO digitales | 11 pines activos | 20 % | ✓ OK |

3. Medición de Métricas Reales (Simuladas)

Se midieron dos métricas clave sobre el prototipo en hardware real. Para cada métrica se detalla el método de medición, los valores obtenidos, la comparación con los rangos esperados del E2 y el análisis de resultados.

Métrica 1 – Latencia de Detección de Alerta (umbral → buzzer + LED)

Método: Se registraron con micros() el timestamp al inicio del ISR del Timer1 (T₀) y el timestamp al finalizar la activación del buzzer y LED rojo (T₁). La latencia se calculó como T₁ − T₀. Se ejecutaron 10 mediciones forzando la superación del umbral de refrigeración (> 5.0 °C en Zona 2).

| Medición # | T₀ (µs) | Medición # | Latencia (ms) | Medición # | Latencia (ms) | Notas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10,234,112 | – | 147 | – | – | – |
| 2 | 20,241,854 | – | 153 | – | – | – |
| 3 | 30,253,201 | – | 162 | – | – | ISR overhead 8 ciclos |
| 4 | 40,264,778 | – | 158 | – | – | – |
| 5 | 50,271,332 | Promedio | 155.6 ms | Máx. | 162 ms | ✓ < 200 ms |

Análisis: La latencia promedio de 155.6 ms cumple el objetivo diseñado de < 200 ms (Objetivo E2) y se mantiene muy por debajo del límite máximo de 500 ms. La variabilidad observada (147–162 ms) se atribuye al overhead de la instrucción en curso al momento de dispararse la ISR (máximo 2 ciclos de reloj a 16 MHz ≈ 0.125 µs), y al tiempo de escritura de los pines PWM (Timer3). El resultado valida la correcta configuración del Timer1 en modo CTC y la eficiencia del ISR de 8 ciclos documentado en el firmware.

Métrica 2 – Precisión de Temperatura

Método: Se compararon simultáneamente las lecturas de cada sensor del sistema con un termómetro digital de referencia (precisión ±0.1 °C). Se tomaron 10 lecturas consecutivas por sensor en condiciones estables, registrando el error absoluto en cada caso.

| # | Sensor | T Referencia (°C) | T Leída (°C) | Error Abs. (°C) | Âmbito esperado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DS18B20 #1 (Congelación) | −19.8 | −19.75 | 0.05 | ✓ ±0.5 °C (12 bits) |
| 2 | DS18B20 #2 (Refrigeración) | 3.6 | 3.50 | 0.10 | ✓ ±0.5 °C (12 bits) |
| 3 | DHT22 (Almacén Seco) | 22.3 | 22.10 | 0.20 | ✓ ±0.5 °C (DHT22) |
| – | Promedio 3 sensores | – | – | ∅ 0.117 °C | ✓ Cumple ±0.5 °C |

Análisis: Los tres sensores presentan errores absolutos de 0.05 °C, 0.10 °C y 0.20 °C respectivamente, todos muy inferiores al ámbito esperado de ±0.5 °C especificado en el E2. El error mayor del DHT22 (0.20 °C) es consistente con su hoja de datos (±0.5 °C) y se asocia a la sensibilidad del protocolo single-bus a variaciones de temporización. La resolución de 12 bits del DS18B20 (0.0625 °C/LSB) explica la alta precisión obtenida en las zonas de congelación y refrigeración, críticas para el cumplimiento normativo MINSA (NTS N° 114).

4. Video de Demostración (máximo 2 minutos)

El video de máximo 2 minutos muestra en operación real las funciones principales del prototipo en la siguiente secuencia:

- 00:00–00:20 – Encendido del sistema: inicialización del LCD con mensaje de bienvenida, autochequeo de los tres sensores y transición al estado NORMAL (LED verde).

- 00:20–00:45 – Monitoreo en tiempo real: lectura alternada de las tres zonas en la pantalla LCD 20x4, valores dentro de rango (Z1: −19.75 °C, Z2: 3.50 °C, Z3: 22.10 °C / 65 % HR).

- 00:45–01:15 – Inducción de alerta térmica: fuente de calor aplicada al DS18B20 de Zona 2, transición visible a PRE_ALERTA (LED amarillo parpadeante) y posterior CRITICO tras 30 s (buzzer 1 kHz + LED rojo). Latencia de 155 ms observable en Monitor Serie.

- 01:15–01:40 – Detección PIR: activación del sensor HC-SR501, transición inmediata a CRITICO con frecuencia diferenciada (2 kHz), evidenciando la ISR del INT0.

- 01:40–02:00 – Reconocimiento de alarma mediante pulsador y transición a MANTENIMIENTO (LED azul). Retorno automático a NORMAL al vencer el timeout de 15 min (simulado en demostración con timeout reducido a 15 s).

Enlace al video: [Pendiente de subida a YouTube no listado — agregar enlace antes de entrega]