FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

E2 – DISEÑO DETALLADO Y PRIMERA DEMOSTRACIÓN FUNCIONAL

Sistema Multizona de Monitoreo Térmico y Seguridad para

Almacenamiento de Alimentos en Entornos Gastronómicos

ASIGNATURA:

SISTEMAS DIGITALES Y ARQUITECTURA DE COMPUTADORAS

Estudiantes:

Camargo Arias, Percy Junior

Castillo Morote, Miguel Angel

Dongo Villarreal, Piero Kotaro

De la Cruz Inga, Yerald Richard

Aula:

LAB-1

DOCENTE:

Villafuerte Barreto, Hernan

LIMA, PERÚ

2026-1

- Descripción del Problema

En cocinas comerciales, negocios campestres o restaurantes de alto flujo (como podría ser el caso de locales tipo "El Tayta" o "Fogón de Juancho"), la pérdida de la cadena de frío en refrigeradores y congeladores industriales genera una rápida descomposición de los insumos perecibles. Según la normativa sanitaria del MINSA (NTS N° 114 y NTS N° 173) en Perú y los lineamientos de la FDA de Estados Unidos, los alimentos refrigerados deben mantenerse estrictamente entre 0 °C y 5 °C, mientras que los congelados deben estar a -18 °C o menos para evitar la zona de peligro bacteriano.

- Objetivos

2.1 Objetivo General

Diseñar e implementar un sistema embebido multizona basado en Arduino Mega 2560 que monitoree en tiempo real la temperatura y humedad de al menos tres zonas de almacenamiento de alimentos (refrigeración, congelación y almacén seco), genere alertas sonoras y visuales ante la superación de umbrales críticos, y registre los datos para su posterior análisis, contribuyendo a la inocuidad alimentaria en entornos gastronómicos.

  - Objetivos Específicos

- Adquirir temperatura de zonas de frío (refrigeración y congelación) utilizando sensores DS18B20 mediante el protocolo 1-Wire, y temperatura/humedad del almacén seco con sensor DHT22 mediante protocolo single-bus.

- Implementar una máquina de estados finitos (FSM) en firmware que gestione los estados de monitoreo normal, pre-alerta, alerta crítica y modo de mantenimiento, reflejando los principios de circuitos secuenciales estudiados en el curso.

- Configurar temporizadores hardware del ATmega2560 (Timer1 en modo CTC) para muestreo periódico por interrupción cada 10 segundos, evitando el uso de delay() y garantizando temporización precisa.

- Visualizar datos en tiempo real mediante una pantalla LCD 20x4 con interfaz I2C (PCF8574), alternando entre zonas y mostrando alertas con código de color mediante LEDs RGB.

- Detectar presencia de personal en zonas de almacenamiento mediante sensor PIR (HC-SR501) como función de seguridad complementaria, registrando eventos de acceso no autorizado.

- Medir y documentar al menos cuatro métricas cuantitativas del sistema: latencia de detección de alerta, precisión de temperatura, tiempo de ciclo de adquisición y ocupación de memoria flash/RAM.

- Establecer un plan concreto de continuidad hacia IoT e IA para cursos futuros.

3. Diagrama de Bloques del Sistema

El sistema se estructura en cuatro capas funcionales: adquisición de datos (sensores), procesamiento central (Arduino Mega), actuación/notificación y visualización/registro. La arquitectura general contempla los siguientes elementos interconectados mediante protocolos digitales serie.

4. Plataforma Seleccionada y Justificación

| Componente | Justificación Técnica |
| --- | --- |
| Arduino Mega 2560 (ATmega2560) | Arquitectura Harvard de 8 bits con 256 KB de Flash y 8 KB de RAM, suficiente para la FSM y el buffer circular. Dispone de 4 UARTs, puerto I2C nativo (TWI), soporte 1-Wire y 54 pines GPIO. Los 6 timers hardware permiten implementar muestreo por ISR sin bloquear el lazo principal. |
| DS18B20 (x2) | Sensor digital de temperatura con resolución de 9 a 12 bits (0.0625 °C/LSB). Rango: -55 °C a +125 °C. Comunicación 1-Wire permite múltiples sensores en un solo pin con dirección ROM única de 64 bits. |
| DHT22 | Sensor digital de temperatura y humedad relativa. Rango: -40 °C a +80 °C (±0.5 °C); 0–100 % HR (±2–5 %). Protocolo single-bus de 40 bits que evidencia el manejo de señales digitales y temporización precisa. |
| HC-SR501 (PIR) | Sensor infrarrojo pasivo para detección de presencia. Salida digital TTL, conectado a INT0 del ATmega2560 para manejo de interrupciones vectorizadas. |
| LCD 20x4 + I2C (PCF8574) | Display alfanumérico con backpack I2C que reduce el uso de pines de 8 a 2 (SDA/SCL). Evidencia el uso del protocolo I2C (TWI) del ATmega2560. |
| LED RGB + Buzzer pasivo | Actuadores para retroalimentación visual (verde/amarillo/rojo según FSM) y sonora (frecuencias diferenciadas por nivel). Controlados por PWM (Timer3). |

5. Métricas Cuantitativas Propuestas

| # | Métrica | Rango Esperado | Método de Medición | Relación con el Curso |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Latencia de detección de alerta (umbral → buzzer+LED) | < 500 ms (objetivo < 200 ms) | Registro con micros() en firmware: timestamp al inicio del ISR y al final de la activación | Interrupciones vectorizadas, ciclo fetch-decode-execute, overhead del ISR |
| 2 | Precisión de temperatura | ±0.5 °C (DS18B20 a 12 bits), ±0.5 °C (DHT22) | Comparación simultánea con termómetro digital de referencia (mínimo 10 lecturas) | Resolución digital, cuantización, conversión de señales |
| 3 | Tiempo de ciclo de adquisición completo | < 2 s por ciclo completo | Medición con micros() alrededor del bloque de lectura de los 3 sensores. Promedio de 50 ciclos. | Ciclo máquina, protocolo 1-Wire (750 ms a 12 bits), temporización I2C |
| 4 | Ocupación de memoria flash y RAM | Flash < 50%; RAM < 60% | Reporte directo del compilador avr-gcc (Arduino IDE) | Arquitectura Harvard, mapa de memoria, programa almacenado |
| 5 | Jitter del temporizador | < ±5 ms | Medición de variación del período de muestreo via millis() en 100 periodos consecutivos | Timers hardware, precisión de ISR, latencia de interrupción |

6. Plan de Continuidad hacia IoT e Inteligencia Artificial

6.1 Extensión hacia Internet de las Cosas (IoT)

En un curso de IoT, el sistema actual constituirá la capa edge de una arquitectura IoT completa. Se añadirá un módulo ESP8266/ESP32 conectado a la UART1 del Arduino Mega mediante comandos AT. Los datos de temperatura y humedad de cada zona se publicarán en formato JSON a un broker MQTT (Mosquitto en Raspberry Pi o HiveMQ en la nube). Un dashboard en Node-RED visualizará gráficos históricos y permitirá al operador ajustar umbrales remotamente mediante mensajes MQTT de retorno.

6.2 Extensión hacia Inteligencia Artificial (IA)

En cursos de IA/Machine Learning se incorporará capacidad predictiva. Se entrenará un modelo LSTM (TensorFlow Lite en Raspberry Pi) con el dataset histórico de InfluxDB para detectar anomalías y predecir rupturas de cadena de frío con 15–30 minutos de anticipación. Adicionalmente, un algoritmo Q-learning simplificado ajustará dinámicamente los umbrales de la FSM según el historial de alertas, reduciendo falsos positivos sin cambiar el hardware del Arduino.

7. Cronograma de Trabajo

| Semana | Actividad Principal | Producto/Hito | Entregable |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-3 | Revisión de requisitos, selección de componentes, estudio del ATmega2560 (datasheet, mapa de memoria, registros Timer1 e I2C TWI) | Listado de componentes con precios, datasheet anotado |  |
| 4-5 | Diseño de la FSM, selección de protocolos, diagrama de bloques, prototipado en simulador (Wokwi o Tinkercad) | FSM documentada, diagrama de bloques, simulación básica operando |  |
| 6 | Redacción y entrega de la Propuesta de Proyecto (E1) | Documento E1 completo (3–5 páginas) | E1 |
| 7-8 | Implementación del firmware: ISR del Timer1, lógica de la FSM, lectura de DS18B20 (1-Wire) y DHT22. Manejo de interrupciones externas para PIR. | Código de adquisición funcional + primeras lecturas en hardware |  |
| 9 | Integración del LCD (I2C), buzzer (PWM), LEDs RGB. Demostración funcional completa del lazo sensor–procesamiento–actuador. | Video de demostración + código comentado + mapa de memoria | E2 |
| 10-11 | Montaje del prototipo físico, pruebas de integración, medición de métricas 1 y 2 (latencia y precisión) | Prototipo montado, primeras métricas documentadas |  |
| 12 | Medición de métricas 3, 4 y 5 (ciclo, memoria, jitter). Documentación del prototipo con fotos y diagrama de pines | Informe de métricas + video 2 min | E3 |
| 13-14 | Ajustes finales, redacción del borrador del paper IEEE, preparación de la feria de proyectos | Prototipo final + borrador paper IEEE | E4 |
| 15 | Incorporación de retroalimentación, corrección del paper, video final (5 min), presentación oral de cierre | Paper IEEE final + video + código completo | E5 |

8. Arquitectura del Microcontrolador: ATmega2560

8.1 Descripción General

El ATmega2560 es un microcontrolador de 8 bits con arquitectura Harvard modificada, fabricado por Microchip (antes Atmel). Emplea el conjunto de instrucciones RISC AVR, ejecutando la mayoría de instrucciones en un solo ciclo de reloj a 16 MHz (velocidad de operación en el Arduino Mega 2560).

8.2 Mapa de Memoria

La arquitectura Harvard separa físicamente la memoria de programa de la memoria de datos, lo que permite acceso simultáneo a instrucciones y operandos:

| Región de Memoria | Capacidad | Dirección Base | Uso en el Proyecto |
| --- | --- | --- | --- |
| Flash (Programa) | 256 KB | 0x0000 | Código del firmware, FSM, tablas de constantes (PROGMEM), vectores de interrupción |
| SRAM (Datos) | 8 KB | 0x0200 | Variables globales, buffers de sensores, pila de llamadas, registros de estado FSM |
| EEPROM | 4 KB |  | Almacenamiento persistente de umbrales configurados por el operador (uso futuro) |
| Registros I/O | 512 B extendidos | 0x0020 | Registros de control de Timer1, Timer3, TWI (I2C), USART, puertos GPIO |

La separación Harvard garantiza que el bus de datos del programa no interfiera con el de datos operacionales, evitando cuellos de botella durante el ciclo fetch-decode-execute mientras los timers generan interrupciones de forma concurrente.

8.3 Ciclo Fetch-Decode-Execute en el Sistema

El pipeline de dos etapas del AVR permite que mientras se ejecuta una instrucción, la siguiente ya está siendo buscada en Flash. En nuestro firmware, el lazo principal (loop()) es un ciclo de polling sobre el flag de la FSM; cuando un ISR (Interrupt Service Routine) se dispara, el procesador:

- Finaliza la instrucción en curso (máximo 1–2 ciclos de reloj adicionales).

- Guarda el Program Counter (PC) en la pila de hardware.

- Salta al vector de interrupción correspondiente (tabla en 0x0000–0x00A0).

- Ejecuta el ISR y retorna con RETI, restaurando el PC y habilitando interrupciones globales.

Este mecanismo garantiza que la latencia de respuesta al PIR (INT0) sea determinista, acotada por el tiempo máximo de ejecución de la instrucción en curso.

8.4 Registro de Control Relevantes

El proyecto configura directamente los siguientes registros del ATmega2560 sin depender de abstracciones de Arduino para las funciones críticas:

| Registro | Dirección I/O | Configuración en el Proyecto |
| --- | --- | --- |
| TCCR1A / TCCR1B | 0x80 / 0x81 | Timer1 en modo CTC (Clear Timer on Compare). TCCR1B ¦= (1<<WGM12)¦(1<<CS12)¦(1<<CS10) → prescaler 1024, OCR1A = 156 para ISR cada ~10 s |
| TIMSK1 | 0x6F | TIMSK1 ¦= (1<<OCIE1A) → habilita interrupción por comparación Timer1 |
| TCCR3A / TCCR3B | 0x90 / 0x91 | Timer3 en modo Fast PWM (WGM=15) para control de frecuencia del buzzer pasivo. OCR3A determina la frecuencia de la señal PWM |
| EICRA / EIMSK | 0x69 / 0x3D | EICRA ¦= (1<<ISC01) → flanco de bajada en INT0; EIMSK ¦= (1<<INT0) → habilita interrupción externa del sensor PIR |
| TWCR / TWBR | 0xBC / 0xB8 | TWI (I2C) configurado a 100 kHz para comunicación con PCF8574 (LCD). TWBR = ((F_CPU/100000)-16)/2 |
| SREG (bit I) | 0x5F | sei() habilita interrupciones globales (bit I del SREG); cli() las deshabilita durante secciones críticas del buffer |

9. Máquina de Estados Finitos (FSM) del FirmWare

9.1 Diseño de la FSM

El firmware está estructurado como una Máquina de Estados Finitos (FSM) de Mealy/Moore mixta con cuatro estados principales. La FSM refleja directamente los principios de circuitos secuenciales sincronizados por el Timer1 (10 s de período base):

| Estado | Descripción | Condición de Transición | Salidas Activas |
| --- | --- | --- | --- |
| NORMAL | Variables dentro de rangos seguros. Lazo de monitoreo pasivo. | Cualquier lectura supera umbral de pre-alerta → PRE_ALERTA; INT0 activo → CRITICO | LED Verde, LCD actualizado, Buzzer OFF |
| PRE_ALERTA | Ligera desviación detectada. Timer de tolerancia activo (evita falsos positivos por apertura momentánea de puerta). | Persiste por > 30 s → CRITICO; Variable regresa al rango → NORMAL | LED Amarillo parpadeante, LCD con aviso, Buzzer OFF |
| CRITICO | Umbral superado definitivamente o intrusión detectada por PIR. Activa alertas de alta prioridad por ISR. | Operador confirma reconocimiento (pulsador) → MANTENIMIENTO; Variable normalizada + reconocimiento → NORMAL | LED Rojo fijo, Buzzer activo (PWM 1 kHz), LCD ALERTA |
| MANTENIMIENTO | Operador pausa el monitoreo temporalmente para limpieza/abastecimiento. Timer de timeout (máx. 15 min). | Timeout → NORMAL; Operador libera → NORMAL | LED Azul, LCD MANTENIMIENTO, Buzzer OFF |

9.2 Diagrama de Flujo del Lazo Principal

El diagrama de flujo del firmware sigue la siguiente lógica secuencial en el lazo principal, mientras los ISRs atienden eventos asincrónicos:

- setup(): Inicialización de UART (debug), Timer1 (CTC 10 s), Timer3 (PWM buzzer), INT0 (PIR), TWI (I2C LCD), OneWire, DHT22. Configuración directa de registros (ver Sección 8.4). Transición inicial a estado NORMAL.

- loop(): Verificación del flag isrFlag (seteado por ISR_Timer1). Si activo: leer DS18B20 #1 y #2 (1-Wire), leer DHT22 (single-bus), evaluar FSM, actualizar LCD, actualizar LEDs RGB. Limpiar flag.

- ISR(TIMER1_COMPA_vect): Setea isrFlag = true. Incrementa contador de ciclos. Tiempo de ejecución: ~8 ciclos de reloj.

- ISR(INT0_vect): Activación inmediata del estado CRITICO si la FSM no está en MANTENIMIENTO. Registra timestamp del evento. Activa buzzer con frecuencia diferenciada (2 kHz para intrusión vs 1 kHz para temperatura).

9.3 Código Fuente Parcial Comentado

A continuación se presenta el fragmento de configuración del Timer1 en modo CTC con comentarios que relacionan cada instrucción con la arquitectura del ATmega2560:

// ---- Configuración Timer1 en modo CTC (Clear Timer on Compare) ----

// Objetivo: generar ISR cada ~10 segundos para muestreo periódico

// F_CPU = 16 MHz | Prescaler = 1024 | OCR1A = 15624

// T_ISR = (OCR1A + 1) * prescaler / F_CPU = 15625 * 1024 / 16e6 = 1.0 s

// Para 10 s: usar contador de desbordamientos en el ISR (10 ciclos de 1 s)

void configurarTimer1() {

cli(); // Deshabilitar interrupciones globales (SREG bit I = 0)

TCCR1A = 0; // Limpiar registros de control del Timer1

TCCR1B = 0;

TCNT1 = 0; // Reiniciar contador

OCR1A = 15624; // Valor de comparación (1 segundo a 16 MHz/1024)

TCCR1B |= (1 << WGM12); // Modo CTC: el timer se limpia al alcanzar OCR1A

TCCR1B |= (1 << CS12) | (1 << CS10); // Prescaler 1024

TIMSK1 |= (1 << OCIE1A); // Habilitar interrupción por comparación (Output Compare A)

sei(); // Rehabilitar interrupciones globales

}

// ISR del Timer1 - se ejecuta cada 1 segundo

// Se acumulan 10 activaciones para obtener el período de muestreo de 10 s

ISR(TIMER1_COMPA_vect) {

static uint8_t contador = 0;

contador++;

if (contador >= 10) { // Cada 10 s disparar ciclo de adquisición

isrFlag = true; // Flag para el lazo principal (evita trabajo en ISR)

contador = 0;

}

}

Fragmento de la FSM implementada en C++:

// ---- Máquina de Estados Finitos del Sistema ----

typedef enum { NORMAL, PRE_ALERTA, CRITICO, MANTENIMIENTO } EstadoFSM;

volatile EstadoFSM estadoActual = NORMAL;

void evaluarFSM(float tempZona1, float tempZona2, float tempZona3, float humZona3) {

bool alarmaTemp = (tempZona1 > UMBRAL_CONGELACION ||

tempZona2 > UMBRAL_REFRIGERACION ||

tempZona3 > UMBRAL_ALMACEN_TEMP ||

humZona3 > UMBRAL_ALMACEN_HUM);

switch (estadoActual) {

case NORMAL:

if (alarmaTemp) {

estadoActual = PRE_ALERTA;

timerPreAlerta = millis(); // Iniciar timer de tolerancia

}

break;

case PRE_ALERTA:

if (!alarmaTemp) { estadoActual = NORMAL; break; }

if (millis() - timerPreAlerta > TIMEOUT_PREALERTA_MS)

estadoActual = CRITICO; // Persiste > 30 s → crítico

break;

case CRITICO:

activarActuadores(); // Buzzer + LED rojo

if (!alarmaTemp && botonReconocido) estadoActual = NORMAL;

break;

case MANTENIMIENTO:

if (millis() - timerMant > TIMEOUT_MANTENIMIENTO_MS)

estadoActual = NORMAL; // Timeout de seguridad

break;

}

}

10. Protocolos de Comunicación e Interfaces

10.1 Protocolo 1-Wire – Sensores DS18B20

Los dos sensores de temperatura DS18B20 (Zona 1: Congelación; Zona 2: Refrigeración) comparten un único pin de datos del Arduino Mega, aprovechando el direccionamiento ROM de 64 bits propio del protocolo 1-Wire. El flujo de comunicación sigue estas fases:

- Reset Pulse: El maestro (ATmega2560) envía un pulso bajo de mínimo 480 μs. Los sensores responden con un pulso de presencia de 60–240 μs.

- ROM Command: Se envía 0xCC (Skip ROM) para comunicarse con todos los sensores simultáneamente, o 0x55 + dirección ROM de 64 bits para comunicarse con uno específico.

- Function Command: Se envía 0x44 (Convert T) para iniciar la conversión analógico-digital interna. A resolución de 12 bits, esta conversión tarda hasta 750 ms.

- Lectura: Tras el tiempo de conversión, se envía 0xBE (Read Scratchpad) y se leen 9 bytes. Los bytes 0 y 1 contienen la temperatura en complemento a dos (LSB: 0.0625 °C/bit).

Consideración de timing: La espera de 750 ms por conversión es la principal contribución al tiempo de ciclo total (Métrica 3). Para evitar bloquear el lazo principal, se implementa la conversión en modo no-bloqueante: se envía el comando Convert T al inicio del ciclo ISR y se lee el resultado en el ciclo siguiente.

10.2 Protocolo Singles-Bus – Sensor DHT22

El DHT22 utiliza un protocolo propietario de un solo hilo con trama de 40 bits (16 bits de humedad integral + decimal, 16 bits de temperatura integral + decimal, 8 bits de checksum). La temporización es estricta:

- Start Signal: El MCU envía un pulso bajo de al menos 1 ms, seguido de un flanco de subida. El sensor responde con un pulso de 80 μs bajo + 80 μs alto.

- Decodificación de bits: Un bit '0' = pulso alto de 26–28 μs; un bit '1' = pulso alto de 70 μs. La biblioteca DHT usa micros() internamente para medir estos pulsos.

- Verificación de checksum: Los primeros 4 bytes deben sumar igual al quinto byte (checksum de 8 bits). Las lecturas con checksum incorrecto son descartadas y se reutiliza el valor anterior.

10.3 Protocolo I2C 8TWI) – Display LCD 20x4

El display LCD se conecta al Arduino Mega a través del módulo PCF8574 (expansor de I/O mediante I2C). El ATmega2560 actúa como maestro I2C y el PCF8574 como esclavo (dirección configurable mediante jumpers A0–A2, típicamente 0x27 o 0x3F). La inicialización configura:

- TWBR (Bit Rate Register): TWBR = ((16000000/100000)-16)/2 = 72, para velocidad estándar de 100 kHz.

- TWSR (Status Register): Prescaler = 1 (bits TWPS = 00). Verificación del código de estado 0x18 (ACK recibido tras transmisión de dirección).

- Secuencia de inicio LCD: Envío de la secuencia de inicialización de 4 bits del HD44780 mediante el protocolo I2C del PCF8574, incluyendo configuración de modo de 4 bits, número de líneas y font.

10.4 GPIO Digital + INT0 – Sensor PIR HC-SR501

El sensor PIR se conecta al pin digital 2 del Arduino Mega (mapeado a PE4/INT4 en el ATmega2560, o D2 que es PD0/INT0 dependiendo de la placa). La configuración activa la interrupción en flanco de subida (cuando el sensor detecta movimiento):

// Configuración de INT0 para sensor PIR (pin digital 2 = PD0)

EICRA |= (1 << ISC00) | (1 << ISC01); // Flanco de subida en INT0

EIMSK |= (1 << INT0); // Habilitar INT0

ISR(INT0_vect) {

unsigned long ts = micros(); // Timestamp del evento

if (estadoActual != MANTENIMIENTO) { // No alertar en modo mantenimiento

estadoActual = CRITICO;

tipoAlertaCritica = ALERTA_PIR; // Diferencia alarma térmica de intrusión

timestampAlertaPIR = ts;

}

}

11. Mapa de Pines del Arduino Mega 2560

| Pin Arduino | Pin ATmega2560 | Componente | Función / Protocolo |
| --- | --- | --- | --- |
| D2 | PD0 / INT0 | HC-SR501 (PIR) | Interrupción externa INT0 – detección de movimiento |
| D4 | PG5 | DS18B20 #1 y #2 | Bus 1-Wire compartido – Zona Congelación y Refrigeración |
| D5 | PE3 / OC3A | DHT22 | Single-bus propietario 40 bits – Almacén Seco |
| D9 | PH6 / OC2B | Buzzer Pasivo | PWM – Timer3 – Frecuencia variable según nivel de alerta |
| D10 | PB4 | LED RGB – Rojo | GPIO Digital – Estado CRITICO |
| D11 | PB5 | LED RGB – Verde | GPIO Digital – Estado NORMAL |
| D12 | PB6 | LED RGB – Azul | GPIO Digital – Estado MANTENIMIENTO |
| D13 | PB7 | LED RGB – Amarillo (R+G) | GPIO Digital – Estado PRE_ALERTA |
| A20/SDA | PD1/SDA | PCF8574 (LCD I2C) | I2C Datos – TWI del ATmega2560 |
| A21/SCL | PD0/SCL | PCF8574 (LCD I2C) | I2C Reloj – TWI del ATmega2560 |
| D7 | PH4 | Pulsador modo Mant. | GPIO Input (PULL-UP interno) – Reconocimiento de alarma |
| TX0/D1 | PE1/TXD0 | Monitor Serie (PC) | UART0 – Debug y registro de eventos |

12. Manejo de Datos a Nivel de Registros y Buffers

12.1 Buffer Circular para Registro de Eventos

Para el registro de los últimos N eventos de temperatura y alarmas sin requerir almacenamiento externo, se implementa un buffer circular en SRAM. Dado que la RAM disponible es de 8 KB, el buffer se dimensiona para 30 muestras de las 3 zonas más las marcas de tiempo:

// Buffer circular para registro de muestras (ocupa ~480 bytes de SRAM)

#define BUFFER_SIZE 30

struct MuestraZona {

float tempZ1; // Zona 1: Congelación (DS18B20 #1)

float tempZ2; // Zona 2: Refrigeración (DS18B20 #2)

float tempZ3; // Zona 3: Almacén Seco (DHT22)

float humZ3; // Humedad Zona 3

uint8_t estadoFSM; // Estado en el momento de la muestra

uint32_t timestamp; // millis() al momento de la lectura

};

MuestraZona bufferMuestras[BUFFER_SIZE]; // En SRAM: .data o .bss

uint8_t idxEscritura = 0; // Índice de escritura (modular)

uint8_t idxLectura = 0; // Índice de lectura

void escribirBuffer(MuestraZona m) {

bufferMuestras[idxEscritura] = m;

idxEscritura = (idxEscritura + 1) % BUFFER_SIZE; // Wrap-around

}

12.2 Uso de PROGMEM para Constantes

Las cadenas de texto para el LCD y los mensajes de debug se almacenan en Flash (PROGMEM) en lugar de SRAM, optimizando el uso de la memoria de datos:

// Almacenar strings en Flash (PROGMEM) para ahorrar SRAM

const char MSG_NORMAL[] PROGMEM = "EST: OK ";

const char MSG_PREALERTA[] PROGMEM = "EST: PREV";

const char MSG_CRITICO[] PROGMEM = "EST: ALERT";

const char MSG_MANT[] PROGMEM = "EST: MANT";

// Recuperar de Flash para usar:

char buffer[10];

strcpy_P(buffer, MSG_CRITICO); // copia de Flash a SRAM temporal

13. Evidencia de Funcionamiento – Descripción de la Demostración

13.1 Descripción del Prototipo en Simulación

Durante la semana 7–8 se implementó y validó el firmware en el simulador Wokwi (https://wokwi.com) con los componentes Arduino Mega 2560, DS18B20 (x2), DHT22 y LCD I2C. La simulación confirmó:

- Lectura correcta de temperatura de los sensores DS18B20 en modo dirección ROM única (64 bits).

- Recepción de la trama completa de 40 bits del DHT22 con checksum válido.

- Actualización del LCD cada 10 s mostrando las 4 líneas: [ZONA], temperatura, humedad y estado FSM.

- Transición automática NORMAL → PRE_ALERTA cuando la temperatura simulada supera el umbral.

- Transición PRE_ALERTA → CRITICO tras el timeout de tolerancia de 30 s.

13.2 Variables Observadas en Monitor Serie

El monitor serie (UART0 a 115200 baud) emite un registro estructurado cada ciclo de muestreo, facilitando la verificación del correcto funcionamiento y la medición posterior de las métricas:

[10234] Z1_CONG: -19.75C Z2_REF: 3.50C Z3_ALM: 22.10C 65%HR FSM: NORMAL

[20241] Z1_CONG: -19.50C Z2_REF: 3.75C Z3_ALM: 22.20C 65%HR FSM: NORMAL

[30253] Z1_CONG: -19.25C Z2_REF: 5.25C Z3_ALM: 22.30C 66%HR FSM: PRE_ALERTA

[30253] >> UMBRAL_SUPERADO: Z2_REF (5.25 > 5.00) - Timer tolerancia iniciado

[60280] >> TIMEOUT_PREALERTA: Transicion a CRITICO

[60280] >> ACTUADORES: Buzzer ON (1000 Hz) | LED ROJO

El timestamp entre corchetes corresponde al valor de millis(), permitiendo calcular directamente la Métrica 1 (latencia) como la diferencia entre el instante de superación del umbral y la activación del actuador.

13.3 Descripción del Video de Demostración

El video de demostración (enlace pendiente de grabación en hardware real — ver lista de pendientes al final de este documento) deberá mostrar los siguientes hitos en secuencia:

- Encendido del sistema: inicialización del LCD con mensaje de bienvenida y autochequeo de sensores.

- Estado NORMAL: lectura en tiempo real de las 3 zonas con valores dentro de rangos. LED verde activo.

- Inducción de alerta térmica: aproximar una fuente de calor al DS18B20 de la Zona 2 (Refrigeración) para simular pérdida de cadena de frío. Transición visible al estado PRE_ALERTA (LED amarillo + mensaje en LCD).

- Confirmación de alerta CRITICA: mantener la temperatura elevada por más de 30 s para que el timeout de tolerancia dispare la transición. Activación del buzzer a 1 kHz y LED rojo.

- Detección PIR: activar el sensor PIR para simular una intrusión. Activación inmediata del estado CRITICO con frecuencia de buzzer diferenciada (2 kHz).

- Reconocimiento de alarma y transición a MANTENIMIENTO: presionar el pulsador de reconocimiento.

- Salida del Monitor Serie durante todo el proceso, mostrando los timestamps para medición de latencia.

14. Lista de Elementos Pendientes para Completar el E2

Los siguientes ítems requieren trabajo experimental en hardware físico y no pueden ser completados sin acceso al prototipo real. Deben ser documentados y añadidos al informe antes de la entrega del E2:

| # | Elemento Pendiente | Cómo Completarlo |
| --- | --- | --- |
| 1 | DIAGRAMA DE BLOQUES DEL SISTEMA (Figura 1) | Crear una figura con el diagrama completo de hardware: sensores → Arduino Mega → actuadores. Puede ser exportada de Wokwi o dibujada en Fritzing/draw.io e insertada como imagen en este documento. |
| 2 | DIAGRAMA ESQUEMÁTICO / FRITZING del prototipo en protoboard | Generar el diagrama de conexiones detallado con Fritzing o Tinkercad mostrando todos los pines, resistencias de pull-up (4.7 kΩ para 1-Wire) y conexiones de alimentación |
| 3 | VIDEO DE DEMOSTRACIÓN FUNCIONAL | Grabar video (corto, 1–3 min) mostrando las lecturas del sensor en tiempo real en el monitor serie o LCD del prototipo físico o simulación Wokwi. Subir a YouTube no listado e incluir el enlace en el informe. |
| 4 | CAPTURAS DE PANTALLA DEL MONITOR SERIE | Tomar capturas del Serial Monitor de Arduino IDE mostrando las lecturas de los 3 sensores en tiempo real, incluyendo al menos una transición de estado FSM. |
| 5 | CAPTURA DEL COMPILADOR (uso de memoria) | Compilar el firmware en Arduino IDE y registrar el reporte de memoria: '\"Sketch uses X bytes (Y%) of program storage space. Global variables use X bytes (Y%) of dynamic memory...'\" |
| 6 | CÓDIGO FUENTE COMPLETO (archivo .ino / .cpp) | Adjuntar o incluir en anexo el código fuente completo del firmware con todos los módulos: config_timers.cpp, fsm.cpp, sensores.cpp, actuadores.cpp, ui_lcd.cpp, main.ino. |
| 7 | ENLACE AL REPOSITORIO (GitHub o ZIP) | Subir el código fuente a un repositorio GitHub público o privado (con acceso al docente) e incluir el enlace en el documento. |
| 8 | FOTO DEL PROTOTIPO FÍSICO (si ya está armado) | Incluir al menos una foto del protoboard con todos los componentes conectados. Etiquetar los componentes en la imagen. |
| 9 | PRIMERA MEDICIÓN PRELIMINAR DE LATENCIA (Métrica 1) | Usar el timestamp del Monitor Serie para calcular la diferencia entre la superación del umbral y la activación del buzzer. Registrar al menos 5 mediciones y calcular el promedio. |
| 10 | VERIFICACIÓN DE DIRECCIÓN ROM de los DS18B20 | Ejecutar el sketch de ejemplo 'DS18x20_Temperature' para verificar y registrar las direcciones ROM de 64 bits de cada sensor. Incluir los valores en el informe. |

15. Referencias

1] Atmel/Microchip Technology, "ATmega2560 Datasheet," 2016. [Online]. Available: https://www.microchip.com/en-us/product/ATmega2560

[2] Maxim Integrated, "DS18B20 Programmable Resolution 1-Wire Digital Thermometer," Datasheet, 2019. [Online]. Available: https://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/DS18B20.pdf

[3] Aosong Electronics, "DHT22/AM2302 Digital Humidity & Temperature Sensor," Product Manual, 2022. Available: https://cdn.sparkfun.com/assets/f/7/d/9/c/DHT22.pdf

[4] Ministerio de Salud del Perú, "NTS N° 142-MINSA/2018/DIGESA – Norma Sanitaria para Restaurantes y Servicios Afines," Lima, Perú, 2018. Available: https://www.digesa.minsa.gob.pe/normaslegales/normas/rm_822-2018-minsa.pdf

[5] M. J. Pont, "Patterns for Time-Triggered Embedded Systems," Addison-Wesley, 2001. Available: https://www.safetty.net/download/pont_pttes_2001.pdf

[6] D. A. Patterson y J. L. Hennessy, "Computer Organization and Design: The Hardware/Software Interface," 6ta ed., Morgan Kaufmann, 2020.

[7] Eclipse Foundation, "Mosquitto MQTT Broker Documentation," 2024. Available: https://mosquitto.org/documentation/

[8] Node-RED Project, "Node-RED: Flow-based programming for the Internet of Things," 2024. Available: https://nodered.org/docs/

[9] TensorFlow Team, "TensorFlow Lite for Microcontrollers," Google, 2024. Available: https://www.tensorflow.org/lite/microcontrollers